| SZERVÍZ INTERVALLUMOK |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | OLAJCSERE | 135 000 |
| 30 000 | INSPEKCIÓ I | 150 000 |
| 45 000 | OLAJCSERE | 165 000 |
| 60 000 | INSPEKCIÓ II | 180 000 |
| 75 000 | OLAJCSERE | 195 000 |
| 90 000 | INSPEKCIÓ I | 210 000 |
| 105 000 | OLAJCSERE | 225 000 |
| 120 000 | INSPEKCIÓ II | 240 000 |

| OLAJCSERE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | OLAJ ÉS OLAJSZŰRŐ CSERE ÜZEMI HŐMÉRSÉKLETEN |  |
| 2. | LÉGSZŰRŐ, POLLENSZŰRŐ, ÜZEMANYAGSZŰRŐ CSERE |  |
| 3. | Turbo és EGR vákumszelep szűrő tisztítás |  |
| 4. | ABLAKMOSÓFOLYADÉK, FÉKOLAJ, KORMÁNYSZERVÓ OLAJ, HŰTŐVÍZ−FAGYÁLLÓ SZINT ELL., UTÁNTÖLTÉSE |  |
| 5. | FÉKPOFÁK, FÉKTÁRCSÁK ELL., FÉKPOFÁK MOZGÁSPONTJÁNAK KENÉSE, KERÉKKÖZPONTOSÍTÓ KENÉSE, KÉZIFÉK ELL., ILL. BEÁLLÍTÁSA |  |
| 6. | KERÉKNYOMÁSOK (PÓTKERÉK IS), GUMIK ÁLLAPOTÁNAK ELL. |  |
| 7. | SZERVÍZINTERVALLUM VISSZAÁLLÍTÁSA |  |
| INSPEKCIÓ I |  |  |
| FUTÓMŰ – ALVÁZ |  |  |
| 1. | SEBESSÉGVÁLTÓ, DIFFERENCIÁLMŰ VIZUÁLIS ELL. |  |
| 2. | ÜZEMANYAGTANK, ÜZAVEZETÉKEK, CSATLAKOZÁSOK TÖMÍTETTSÉGÉNEK VIZUÁLIS ELL. |  |
| 3. | KIPUFFOGÓ RENDSZER ÁLLAPOTA, RÖGZÍTETTSÉG ELL. |  |
| 4. | SZERVÓKORMÁNYZÁS TÖMÍTETTSÉG VIZUÁLIS ELL. |  |
| 5. | KORMÁNYMŰ HOLTJÁTÉK, FELFÜGGESZTÉS, CSATLAKOZÁSOK ELL. |  |
| 6. | FUTÓMŰ LENGŐKAROK ÉS SZILENTEK ELL. |  |
| 7. | FÉK ÉS KUPLUNG RENDSZER VEZETÉKEK, CSATLAKOZÓK TÖMÍTETTSÉGÉNEK ÉS SÉRÜLÉSÉNEK VIZUÁLIS ELL., KÉZIFÉK KÁBEL MOZGATHATÓSÁGA, BEÁLLÍTÁSA |  |
| MOTORTÉR |  |  |
| 1. | HIBAKÓDOK KIOLVASÁSA |  |
| 2. | HŰTŐ ÉS FŰTŐ RENDSZER CSÖVEI TÖMÍTETTSÉGÉNEK VIZUÁLIS ELL. |  |
| 3. | LÉGKONDI MŰKÖDŐKÉPESSÉG ELL. |  |
| 4. | ÉKSZIJJAK, GÖRGŐK TÁRCSÁK ELL. |  |
| KASZTNI – ELEKTROMOS RENDSZER |  |  |
| 1. | AKKUMULÁTOR ELLENŐRZÉSE, UTÁNTÖLTÉSE |  |
| 2. | KÜLSŐ ÉS BELSŐ VILÁGÍTÁS ELL. |  |
| 3. | MŰSZERFAL ÉS KÖZÉPKONZOL VILÁGÍTÁS ELL., MŰSZERFALTESZT |  |
| 4. | INDEX, VÉSZVILLOGÓ, FÉKLÁMPÁK, DUDA, FÉNYSZÓRÓÁLLÍTÁS ELL. |  |
| 5. | ABLAKTÖRLŐ MŰKÖDÉS, TÖRLŐLAPÁTOK ÁLLAPOTA, ABLAKMOSÓ POZÍCIÓ ELL. |  |
| 6. | BIZTONSÁGI ÖVEK ÁLLAPOTÁNAK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK ELL. |  |
| 7. | MOTORHÁZTETŐ, CSOMAGTÉRAJTÓ, AJTÓ CSUKLÓPÁNTOK OLAJOZÁSA |  |
| 8. | MOTORHÁZTETŐ, CSOMAGTÉRAJTÓ, UTASTÉRAJTÓ ZÁRAK ZSÍROZÁSA, MŰKÖDÉSÜK ELL., KÖZPONTI ZÁR ELL. |  |
| 9. | FŰTÉS / HŰTÉS VENTILLÁCIÓ ÉS ABLAKFŰTÉS ELL. |  |
| 10. | VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK ELL. |  |
| 11. | LÉGZSÁKBORÍTÁSOK VIZUÁLIS ELL., SÉRÜLÉSEK, MATRICÁK ELTÁVOLÍTÁSA |  |
| INSPEKCIÓ II |  |  |
| 1. | KÉZIFÉK BETÉTEK ELL. |  |
| 2. | FÉLTENGELYEK TÖMÍTETTSÉGÉNEK VIZUÁLIS ELL. |  |
| 3. | SEBESSÉGVÉLTÓBAN ÉS DIFFERENCIÁLMŰBEN OLAJCSERE |  |
| 4. | KUPLUNGTÁRCSA ELLENŐRZÉSE |  |
| 5. | GYÚJTÓ (IZZÍTÓ) GYERTYÁK CSERÉJE |  |